Практическая работа

Тема: работа с МФУ

Цель работы:

Задание 1. Изучение характеристик МФУ Pantum BM5100ADW

Основные характеристики

Технология печати:лазерная.

- Цветность: чёрно-белая.

- Скорость печати (ч/б, A4): до 40 страниц в минуту.

- Время выхода первого отпечатка (ч/б): менее 6,9 секунды. kns.ru

- Разрешение печати (ч/б): до 1200×1200 dpi.

- Автоматическая двусторонняя печать: есть.

- Тип сканера: планшетный и протяжный DADF.

- Разрешение сканирования: до 1200×1200 dpi.

- Максимальный размер сканирования: 210×297 мм.

- Скорость сканирования (ч/б): 24 страницы в минуту.

- Скорость копирования (ч/б): 40 страниц в минуту.

- Максимальное разрешение копира (ч/б): 600×600 dpi.

- Лотки:

- подача бумаги — до 250 листов;

- вывод бумаги — до 150 листов.

- Интерфейсы: USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц).

- Расходные материалы: картриджи TL-5120P (3000 страниц), TL-5120HP (6000 страниц), TL-5120XP (15 000 страниц), DL-5120P (30 000 страниц).

- Оперативная память: 512 МБ.

- Частота процессора: 1200 МГц.

- Потребляемая мощность при работе: 650 Вт.

Задание 2. Установка ПО

Пример установки через USB-кабель:

- Соедините принтер с компьютером через USB-кабель, включите принтер и компьютер.

- Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера. В зависимости от версии Windows:

- Windows XP: установка начнётся автоматически

- Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск, нажмите на Autorun.exe для начала установки.

- Windows 8: при появлении всплывающего окна «Драйвер RW DVD» в верхнем правом углу рабочего стола щёлкните в любом месте окна, затем запустите Autorun.exe

- Windows 10: при появлении всплывающего окна «Драйвер RW DVD» в нижнем правом углу рабочего стола щёлкните в любом месте окна, затем запустите Autorun.exe

- Прочтите и примите условия лицензионного соглашения, нажмите «Далее» в правом нижнем углу интерфейса.

- Нажмите «Установка в один щелчок» и начните процесс установки. Длительность установки зависит от конфигурации компьютера.

- После установки нажмите «Пробная печать». Если принтер успешно распечатал тестовую страницу, драйвер установлен правильно.

Задание 3. Настройка печати и установка параметров печати

Установка параметров печати

Параметры печати (вид бумаги, размер, источник) можно настроить перед отправкой задания на печать. Способы настройки зависят от операционной системы:

Windows. Можно использовать меню «Файл» — «Печать», выбрать принтер и открыть его свойства. Также можно зайти в «Панель управления» — »Устройства и принтеры», кликнуть правой кнопкой мыши на иконку принтера, выбрать «Настройка печати», изменить параметры и сохранить изменения.

macOS. В меню «Файл» — »Печать» можно изменить настройки во всплывающем окне.

Важно: приоритет установки параметров прикладным программным обеспечением может быть выше, чем настройки самого принтера.

Дополнительные настройки

Автоматическая двусторонняя печать. МФУ поддерживает автоматическую двустороннюю печать на обычной бумаге. Поддерживаются форматы A4, Letter, Legal, Oficio, Folio. При попытке автоматической двусторонней печати принтер может быть повреждён, если бумага не подходит для этого вида печати. Функция не поддерживает печать афиш.

Источник бумаги. Можно использовать параметр «Автоматический выбор», печать с помощью автоматического лотка, многоцелевого лотка или дополнительного лотка.

Подключение к компьютеру

Для настройки печати необходимо подключить МФУ к компьютеру. Возможные способы:

через USB-кабель;

через сетевой кабель;

по беспроводной сети (если модель поддерживает Wi-Fi).

При подключении через USB может потребоваться установка драйвера. В зависимости от операционной системы процесс установки может отличаться.

Для детальной настройки и решения возможных проблем рекомендуется обратиться к руководству пользователя конкретной модели МФУ. Если у вас возникли сложности с настройкой, стоит проверить актуальность драйверов и совместимость с вашей операционной системой.

Задание 4. Ксерокопирование и настройка параметров копирования

Настройка параметров копирования

Некоторые параметры, которые можно настроить:

- Качество изображения. Можно выбрать режим качества для улучшения качества печати.

- Интенсивность. Настройка интенсивности, регулировка цветовой градации.

- Маштабирование. Возможность уменьшить или увеличить размер изображения от копирования.

- Водяной знак. Добавление водяного знака к копиям через настройки водяного знака.

- Размер бумаги. Настройка размера бумаги.

- N страниц на одном листе бумаги. Печать нескольких страниц на одном листе.

- Клон. Печать нескольких одинаковых изображений на одном листе.

- Афиша. Печать одной страницы на нескольких листах.

- Копирование по одной странице. Печать оригинала на каждом экземпляре.

- Двухстороннее копирование. Возможность распечатки двусторонней копии оригинала.

Задание 5. Устранение распространенных неисправностей и неполадок

Замятие бумаги

- Общие меры. Убедитесь, что устройство включено, все защитные детали сняты, картридж с тонером установлен правильно, а бумага загружена в лоток. Откройте переднюю крышку, извлеките лазерный картридж с тонером и аккуратно удалите застрявшую бумагу. manualslib.com

- Замятие в разных частях устройства. Могут возникать замятия в середине, в термозакрепляющем устройстве, в устройстве двусторонней печати, в лотке автоматической подачи бумаги, в многофункциональном лотке подачи или в дополнительном лотке.

- Проблемы с датчиками. Иногда ошибка о замятии может возникать из-за застрявшего флажка датчика. Датчик замятия бумаги расположен под картриджем и на выходе печки. Доступ к нему можно получить, перевернув МФУ на бок и сняв пластиковую деталь.

Дефекты изображения

- Слишком светлая распечатка. Причина — использование материала для печати, не соответствующего эксплуатационным характеристикам (слишком влажный или шероховатый). Также может быть установлено слишком низкое разрешение в программе печати, настроена слишком низкая концентрация или активирован режим экономии тонера. Ещё одна причина — испорченный картридж или недостаток тонера.

- Пятна тонера. Причина — грязные или неисправные картриджи, загрязнённый канал подачи, грязное стекло экспонирования при копировании или сканировании.

- Белые пятна. Причина — несоответствие материала для печати эксплуатационным характеристикам, загрязнённый канал подачи, испорченные внутренние части картриджей, загрязнённое отражающее стекло лазера в принтере.

- Смазывание тонера. Причина — несоответствие материала для печати эксплуатационным характеристикам, грязная внутренняя часть принтера, неисправные картриджи.

Другие неполадки

- Сбой программного обеспечения. Могут возникать сбои в работе системных служб печати и программ. В таких случаях может помочь перезагрузка устройства.

- Проблемы с подключением к компьютеру. Стоит проверить соединение принтера с ПК или ноутбуком, осмотреть кабель на предмет повреждений. Если связь осуществляется беспроводным способом через Wi-Fi, можно попробовать отключить её и произвести сопряжение повторно.

- Неисправности картриджей. Могут возникать сбои в работе картриджей, например, из-за неправильной установки. В некоторых случаях требуется замена картриджа.

- Проблемы с термоблоком. Сбои термоблока могут обозначаться на принтерах Pantum ошибкой 05 и приводить к остановке работы устройства. Для устранения потребуется диагностика и, возможно, ремонт или замена комплектующего.

Задание 6. Обслуживание картриджей и блока барабана

Общие меры предосторожности

- Отключите питание перед любыми действиями с устройством

- Не используйте мокрыми руками вилку кабеля питания — это может привести к поражению электрическим током.

- Не разбирайте устройство самостоятельно — необходимый ремонт должны выполнять только профессиональные специалисты.

- Соблюдайте меры безопасности: не размещайте оборудование вблизи радиаторов, кондиционеров или вентиляционных труб, не перегружайте розетки и удлинители. ofitrade.ru

Хранение картриджей

- Храните картриджи в сухом и тёмном месте.

- Не перезаполняйте картриджи самостоятельно — дефекты, возникшие из-за этого, не включаются в область гарантийного ремонта.

- Не кладите картриджи близко к источнику огня — тонер является огнеопасным веществом.

- При извлечении или демонтаже картриджей будьте осторожны, чтобы избежать протечки тонера. Если тонер попадёт на кожу, в глаза или рот, немедленно промойте область чистой водой и обратитесь к врачу.

Срок службы

- Картриджи. Срок службы зависит от количества тонера, необходимого для печати. На LCD-дисплее может отображаться сообщение «срок службы картриджа исчез», что указывает на необходимость замены.

- Блок барабана. На LCD-дисплее может появляться сообщение «срок службы барабана истек», что сигнализирует о необходимости замены.

Замена картриджей и блока барабана

- При извлечении картриджа действуйте внимательно, чтобы избежать рассыпания тонера. Поместите извлечённый картридж в бумагу для защиты.

- Во время установки не касайтесь поверхности тонер-картриджа, чтобы не поцарапать его.

Важно: компания Pantum не рекомендует использовать неоригинальные расходные материалы. Повреждения, возникшие из-за их применения, не входят в рамки гарантийного ремонта.

Для получения более детальной информации и инструкций по обслуживанию конкретной модели рекомендуется обратиться к официальному руководству пользователя или в сервисный центр Pantum.

Вывод:

Pantum BM5100ADW — оптимальный выбор для офисов и рабочих групп, где требуется высокая скорость обработки документов, многофункциональность и гибкость подключения. Устройство сочетает производительность, экономичность и расширенные возможности работы с документами, что делает его эффективным решением для задач малого и среднего бизнеса.

Практическая работа №2

Работа со сферическим роботом

Задание 1. Изучение Интерфейса и инструкции для пользование роботом

Примеры интерфейсов и инструкций

- Промышленные роботы. В инструкциях к промышленным роботам часто описываются:

  - Режимы управления (автоматический, дистанционный, ручной).

  - Юстировка осей — настройка нулевого положения для корректной работы.

  - Интерфейс программного обеспечения для настройки параметров, программирования траекторий движения и управления периферийными устройствами. Например, в ПО могут быть панели с кнопками для конфигурации, мониторинга, диагностики, а также индикаторы состояния программы.

2.Роботы-манипуляторы. Например, для управления роботом-манипулятором Dobot Magician используется ПО DobotStudio. В интерфейсе могут быть:

  - кнопки для аварийной остановки, возврата в стартовое положение («Домой»), настройки параметров;

  - панель управления движением по осям и соединениям, а также управление захватом (вакуумным или пневматическим);

  - графический режим с библиотекой изображений для обучения.

Роботы с интерактивным дисплеем. Например, в интерфейсе Promobot GUI могут быть:

  - панель состояния с идентификатором робота и загрузкой центрального процессора;

  - иконки для просмотра изображения с камеры, изменения настроек синтеза речи и громкости;

  - меню приложений и виджетов.

Роботы с подключением через приложение. Например, для робота Unitree B2 требуется привязать его в приложении Unitree Explore App. В процессе нужно включить Bluetooth на мобильном телефоне, добавить робота в приложение и войти в систему с корпоративной учётной записью и паролем.

Общие принципы изучения

- Ознакомление с руководством пользователя (инструкцией). В нём обычно содержатся важные указания по технике безопасности, настройке параметров, использованию функций и устранению неисправностей.

- Изучение функциональных элементов интерфейса. Это могут быть панели меню, кнопки управления, индикаторы состояния, области для отображения данных (например, изображения с камеры).

- Практическое освоение возможностей. Например, в некоторых интерфейсах есть режимы обучения, программирования, тестирования работоспособности систем.

- Использование документации к конкретному устройству. Характеристики и интерфейс могут различаться в зависимости от производителя и модели робота.

Задание 2. Программирование робота

Предполагается работа с роботами типа Sphero (BOLT, SPRK+, Mini) или аналогичными устройствами, управляемыми через мобильное приложение.

Задание 3. Написать программу для переноса грузов из 1 точки в другую

Для решения этой задачи простого движения недостаточно, так как сферический робот не имеет манипулятора. Логика программы должна быть следующей: робот выступает в роли носителя, а груз помещается внутрь его полой сферы.

Алгоритм программы:

- Инициализация:

  - Подключение к роботу.

  - Установка начальной скорости и яркости светодиода для индикации готовности.

- Этап 1: Движение к точке А (Точка погрузки):

  - Используем блок управлять движением. Задаем курс (угол) и скорость для перемещения к первой точке.

  - Блок ждать, пока робот не достигнет цели (можно использовать таймер или датчик приближения, если задача усложнена).

  - Блок остановить все.

  - Индикация: меняем цвет светодиода на желтый (set main led to color yellow), сигнализируя о прибытии.

- Этап 2: Ожидание загрузки:

  - Вставить длинный блок ждать (например, 10 секунд), имитирующий время, необходимое человеку для того, чтобы положить груз внутрь робота.

- Этап 3: Движение к точке Б (Точка выгрузки):

  - Смена курса на новый угол, ведущий ко второй точке.

  - Повторяем блок управлять движением с нужной скоростью.

  - Блок ждать.

  - Блок остановить все.

  - Индикация: меняем цвет светодиода на красный (set main led to color red), сигнализируя о доставке.

- Завершение:

  - Короткая пауза (ждать 2 сек).

  - Выключение всех систем (стоп).

Задание 4. Привести алгоритм проектной работы

Это обобщенная схема, применимая к любому проекту от идеи до реализации.

Алгоритм проектной деятельности:

- Постановка проблемы / Идея: Определение реальной проблемы, которую решает проект, или формулировка конечной цели (например, "Создать автономного робота-курьера для доставки мелких предметов внутри офиса").

- Исследование и анализ:

  - Сбор информации об аналогичных проектах.

  - Анализ существующих технологий и компонентов.

  - Выбор конкретной платформы (модель робота, язык программирования).

- Планирование (Проектирование):

  - Разработка технического задания (что должен делать робот).

  - Создание эскиза/макета будущего изделия.

  - Составление пошагового плана работ с указанием сроков.

- Реализация (Разработка):

  - Сборка физической конструкции (если требуется).

  - Написание программного кода.

  - Отладка отдельных частей системы.

- Тестирование и отладка:

  - Проверка работоспособности проекта в целом.

  - Поиск и исправление ошибок (багов).

  - Проведение испытаний в различных условиях.

- Анализ результатов и защита проекта:

  - Оценка соответствия итогового продукта первоначальным целям.

  - Формулирование выводов о проделанной работе.

  - Подготовка презентации и демонстрация результата.

Вывод: В ходе выполнения практической работы были успешно освоены как базовые операции с офисной техникой, так и фундаментальные принципы робототехники.

Изучение многофункционального устройства позволило понять взаимосвязь между его аппаратными компонентами (печать, сканирование) и программным интерфейсом. Настройка параметров качества печати, разрешения сканирования и режимов копирования является ключевым навыком для эффективной работы с документацией.

Практическая работа №3

Изучение интерфейса и базовых настроек BIOS/UEFI

Цель работы:

Получить практические навыки навигации в среде BIOS (Basic Input/Output System) или UEFI, научиться изменять базовые параметры оборудования и понимать их влияние на работу компьютера.

Задание 1. Изучение интерфейса и инструкции

- Теоретическая подготовка: Изучите документацию к материнской плате вашего компьютера или ноутбука. Найдите раздел, посвященный входу в BIOS и описанию пунктов меню. Определите версию вашей системы (Legacy BIOS или современный UEFI).

- Практическая часть:

  - Перезагрузите компьютер и войдите в интерфейс BIOS/UEFI (обычно для этого используются клавиши Del, F2, F10 или Esc во время начальной загрузки).

  - Внимательно изучите главный экран. Обратите внимание на информацию о версии прошивки, модели процессора, объеме установленной оперативной памяти и системной дате/времени.

  - Осмотрите структуру меню. Найдите основные разделы, такие как Main, Advanced, Boot, Security и Exit.

  - С помощью клавиш-стрелок и клавиши Enter попробуйте перемещаться по пунктам меню, не внося изменений. Ознакомьтесь с подсказками внизу экрана, которые указывают, какие клавиши используются для управления.

Задание 2. Настройка системных параметров

- Цель: Научиться изменять базовые настройки даты, времени и порядка накопителей.

- Практическая часть:

  - Перейдите в раздел Main или System Information. Измените системную дату и время на несколько минут вперед или назад. Убедитесь, что изменения применяются.

  - Вернитесь к корректным значениям.

  - Перейдите в раздел Boot (Загрузка). Найдите список загрузочных устройств (Boot Priority Order).

  - Используя назначенные клавиши (часто +, -, F5, F6), измените порядок устройств. Например, если первым стоит жесткий диск (HDD), переместите USB-накопитель (USB Drive) на первое место. Это действие определяет, с какого устройства компьютер попытается загрузить операционную систему.

Задание 3. Управление параметрами безопасности

- Цель: Изучить функции защиты доступа к компьютеру и настройкам BIOS.

- Практическая часть:

  - Перейдите в раздел Security или Password.

  - Найдите опцию для установки пароля супервизора (Supervisor Password), который ограничивает доступ к самому меню BIOS.

  - Запомните, где находится опция сброса всех настроек к заводским установкам (Load Setup Defaults или Load Optimized Defaults). Этот шаг важен на случай, если неправильные действия приведут к невозможности загрузки ОС.

  - Не устанавливайте пароль без необходимости, так как его утеря может привести к серьезным проблемам. Просто зафиксируйте в отчете наличие этой функции.

Задание 4. Привести алгоритм входа и базовой проверки

- Алгоритм действий при первом знакомстве с компьютером или при подозрении на сбой настроек:

  - Перезагрузка: Выполнить перезапуск ПК.

  - Вход в BIOS/UEFI: Нажать соответствующую клавишу (Del, F2 и т.д.) сразу после включения до появления логотипа операционной системы.

  - Проверка информации: На главном экране убедиться, что процессор и объем оперативной памяти определяются верно.

  - Синхронизация времени: Проверить и при необходимости скорректировать системную дату и время.

  - Проверка порядка загрузки: Убедиться, что в списке загрузки первым стоит нужный накопитель (например, SSD/HDD с установленной Windows).

  - Сохранение и выход: Сохранить сделанные изменения (клавиша F10) и выйти из BIOS.

Вывод

Выполнение данной практической работы позволило перейти от теоретического понимания роли BIOS/UEFI к практическому освоению ее интерфейса. Было установлено, что эта низкоуровневая система является фундаментом, на котором строится вся дальнейшая работа компьютера.

Освоены ключевые навыки: вход в меню настроек, навигация по разделам и изменение критически важных параметров, таких как дата, время и приоритет загрузочных устройств. Особое внимание было уделено пониманию того, как порядок загрузки влияет на запуск операционной системы. Кроме того, изучение раздела безопасности показало важность защиты доступа к настройкам. Полученный опыт формирует базовую компетенцию, необходимую для диагностики проблем с запуском ПК и первичной настройки нового оборудования.

Практическая работа №4

Тема: Изучение интерфейса и настройка параметров телевизора «Эмеральд»

Цель работы: Получить практические навыки по настройке изображения, звука, поиску телеканалов и использованию дополнительных функций (Smart TV, медиаплеер) на примере телевизора марки «Эмеральд».

Задание 1. Изучение интерфейса и инструкции по эксплуатации

- Теоретическая подготовка: Найдите руководство пользователя для вашей модели телевизора «Эмеральд». Ознакомьтесь с назначением кнопок на пульте дистанционного управления (ПДУ) и на корпусе самого телевизора.

- Практическая часть:

  - Включите телевизор с помощью кнопки на корпусе или пульте.

  - Изучите главный экран (экран приветствия/домашний экран). Найдите на нем основные элементы: область просмотра, индикаторы состояния, меню быстрых настроек.

  - Нажмите кнопку «Меню» или «Home» на ПДУ. Внимательно изучите структуру главного меню. Обычно оно включает разделы: «Изображение», «Звук», «Каналы», «Входы» (HDMI, USB), «Настройки» (Система).

  - С помощью навигационных кнопок (стрелки) и кнопки «ОК» пройдитесь по основным разделам, не внося изменений, чтобы понять их назначение.

Задание 2. Настройка параметров изображения и звука

- Цель: Научиться изменять базовые параметры для достижения оптимального качества просмотра.

- Практическая часть:

  - Изображение: Перейдите в раздел меню «Изображение» или «Картинка». Измените предустановленные режимы (например, «Динамичный», «Стандартный», «Кино»). Обратите внимание, как меняется яркость и цветопередача.

  - Найдите и отрегулируйте вручную параметры: «Яркость», «Контрастность», «Цвет», «Резкость». Установите значения, которые кажутся вам наиболее комфортными для глаз.

  - Звук: Перейдите в раздел меню «Звук». Измените предустановленные режимы («Музыка», «Речь», «Стандартный»).

  - Отрегулируйте вручную параметры: «Громкость», «Баланс» (баланс между левым и правым динамиком), «Низкие/Высокие частоты» (если доступно).

Задание 3. Поиск и настройка телеканалов, работа с источниками сигнала

- Цель: Научиться выполнять автоматический поиск каналов и переключаться между различными устройствами, подключенными к телевизору.

- Практическая часть:

  - Перейдите в раздел меню «Каналы» или «Поиск каналов».

  - Запустите функцию «Автоматический поиск» или «Автонастройка». Убедитесь, что в качестве источника сигнала выбран «Антенна» (для эфирного ТВ) или «Кабель».

  - Дождитесь завершения сканирования частотного диапазона. Телевизор должен найти и сохранить все доступные цифровые и аналоговые каналы.

  - Возьмите пульт и нажимайте кнопку «Source» (Источник) или «Input» (Вход). Проследите, как телевизор переключается между ТВ-тюнером и внешними устройствами (например, HDMI1, HDMI2, где могут быть подключены игровая приставка или ноутбук).

Задание 4. Привести алгоритм первоначальной настройки телевизора

- Алгоритм действий при первом включении телевизора или после сброса к заводским настройкам:

  - Выбор языка: Выбрать язык меню и аудио.

  - Выбор страны: Указать страну нахождения для корректной настройки частот вещания.

  - Настройка сети (для Smart TV): Подключить телевизор к домашней сети Wi-Fi или с помощью кабеля Ethernet.

  - Поиск каналов: Запустить автоматический поиск телеканалов через меню «Каналы».

  - Настройка изображения и звука: Выбрать предустановленные режимы или отрегулировать параметры вручную в соответствующих разделах меню.

  - Обновление ПО: Проверить в системных настройках наличие обновлений программного обеспечения и при необходимости установить их.

Вывод

В ходе выполнения практической работы были получены фундаментальные навыки по эксплуатации современного телевизора марки «Эмеральд». Было установлено, что, несмотря на различия в дизайне корпуса и пульта, логика организации меню и основные функции у большинства моделей стандартизированы.

Освоенные навыки включают не только базовое управление с помощью пульта, но и глубокую настройку ключевых параметров: качества изображения и звука, что напрямую влияет на комфорт просмотра. Кроме того, была изучена процедура поиска каналов и работы с внешними источниками сигнала через различные входы, что является основой для использования телевизора в составе домашнего мультимедийного центра. Полученный опыт позволяет самостоятельно настраивать устройство под личные предпочтения и решать типовые задачи, возникающие при его использовании.

Практическая работа №5

Тема: Нанесение термопасты на процессор и установка системы охлаждения

Цель работы: Освоить правильную технику нанесения термопасты на крышку центрального процессора (ЦП) и закрепить навыки сборки/разборки компьютерного оборудования.

Задание 1. Изучение интерфейса и инструкции

- Теоретическая подготовка: Изучите инструкции к вашему процессору (Intel или AMD) и к вашей системе охлаждения (кулеру). Найдите информацию о совместимости крепления кулера с сокетом вашей материнской платы.

- Практическая часть:

  - Отключите компьютер от сети и откройте боковую крышку корпуса.

  - Найдите процессор и установленный на нём кулер. Отсоедините кабель питания кулера от материнской платы.

  - Аккуратно снимите систему охлаждения. Для этого, в зависимости от модели, нужно повернуть защелки, открутить винты или снять прижимную рамку.

  - Внимание: Не пытайтесь сразу поднять кулер. Сначала аккуратно, с небольшим усилием, проверните его несколько раз влево-вправо, чтобы разорвать сцепление засохшей термопасты (если она есть). После этого плавно поднимите кулер вверх.

Задание 2. Подготовка поверхности

- Цель: Очистить крышку процессора и основание кулера от старой термопасты для обеспечения максимальной теплопроводности.

- Практическая часть:

  - Возьмите безворсовую салфетку (или ватную палочку).

  - Смочите её в изопропиловом спирте (концентрация 90% и выше).

  - Тщательно и аккуратно протрите крышку процессора, удалив все остатки старой термопасты. Поверхность должна стать зеркально чистой.

  - Проделайте то же самое с основанием кулера (той его частью, которая контактирует с процессором).

  - Дайте поверхностям полностью высохнуть.

Задание 3. Нанесение термопасты

- Цель: Нанести оптимальное количество термопасты для создания тонкого, равномерного слоя между процессором и кулером.

- Практическая часть:

  - Выберите один из двух методов нанесения:

    - Метод «Капля» (рекомендуемый для большинства пользователей): Выдавите в центр крышки процессора небольшую каплю термопасты размером примерно с рисовое зерно или горошину.

    - Метод «Линия»: Нанесите тонкую вертикальную линию термопасты по центру крышки процессора (актуально для вытянутых тепло-распределителей).

  - Важно: Не размазывайте пасту пальцем, картонкой или чем-либо ещё до установки кулера.

Задание 4. Сборка и проверка

- Цель: Установить систему охлаждения на место и проверить работоспособность системы.

- Практическая часть:

  - Аккуратно, стараясь не сдвинуть процессор, установите кулер на его штатное место на материнской плате.

  - Зафиксируйте кулер с помощью штатного крепления (защёлок или винтов), обеспечив равномерный прижим со всех сторон.

  - Подключите кабель питания кулера к соответствующему разъёму на материнской плате (обычно он подписан как CPU_FAN).

  - Закройте крышку корпуса, подключите компьютер к сети и включите его.

  - Войдите в BIOS/UEFI (клавиша Del или F2) сразу после включения.

  - Перейдите в раздел мониторинга (Hardware Monitor, PC Health Status) и убедитесь, что обороты вентилятора (RPM) отображаются корректно, а температура процессора (CPU Temperature) находится в нормальных пределах (для Idle — без нагрузки — это обычно 30-45 °C).

Вывод

Выполнение данной практической работы позволило закрепить теоретические знания о системе охлаждения процессора на практике. Ключевым выводом является понимание того, что цель термопасты — не просто заполнить зазор, а вытеснить воздух между двумя металлическими поверхностями для максимальной теплопередачи.

Было установлено, что правильная подготовка поверхностей (тщательная очистка) не менее важна, чем сам процесс нанесения. Изучение двух основных методов нанесения («Капля» и «Линия») показало, что при установке кулера под давлением паста самостоятельно распределится ровным и тонким слоем по всей площади крышки процессора, а её излишки выдавятся по краям. Это гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу центрального процессора без риска перегрева.

Практическая работа №6

Тема: Полная разборка и сборка системного блока компьютера

Цель работы:

- Изучить внутреннее устройство системного блока и назначение его компонентов.

- Научиться безопасно выполнять демонтаж и монтаж основных комплектующих.

- Закрепить навыки подключения внутренних кабелей и разъемов.

Задание 1. Подготовка к разборке и демонтаж внешних панелей

- Теоретическая подготовка: Изучите инструкцию к вашему корпусу, чтобы понять, как он открывается.

- Практическая часть:

  - Отключите от системного блока все внешние кабели (монитор, клавиатура, мышь, питание).

  - Положите корпус на бок на ровную, чистую поверхность правой (или левой) стороной вверх, чтобы получить доступ к съемной панели.

  - Открутите винты, удерживающие боковую стенку (или отожмите защелки), и снимите её.

  - Сделайте фото общего вида внутренностей компьютера. Это поможет при сборке.

  - Отсоедините все кабели, идущие от передней панели корпуса (кнопка питания, USB-порты, аудиоразъемы) от материнской платы. Запомните или пометьте их расположение.

Задание 2. Демонтаж внутренних компонентов

- Цель: Извлечь из корпуса все основные комплектующие в правильной последовательности.

- Практическая часть:

  - Видеокарта: Открутите винт, фиксирующий видеокарту на задней стенке корпуса. На слоте PCI-Express на материнской плате найдите фиксатор, нажмите на него. Аккуратно, покачивая, извлеките видеокарту из слота.

  - Оперативная память (ОЗУ): Разведите в стороны пластиковые защелки по краям слотов для памяти. Модуль ОЗУ приподнимется и его можно будет легко вынуть.

  - Накопители (SSD/HDD): Отключите от накопителей кабели питания и данных (SATA-кабели). Открутите винты, которыми диски крепятся к корзине в корпусе, или отожмите защелки. Извлеките диски.

  - Блок питания (БП): Отключите от БП все кабели, идущие к материнской плате, процессору и другим компонентам. Открутите четыре винта на задней стенке корпуса, удерживающие БП, и аккуратно извлеките его внутрь корпуса.

  - Материнская плата: Отключите от нее все оставшиеся кабели (питание 24-pin, CPU 4/8-pin). Открутите все винты, которыми плата крепится к шасси корпуса. Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, следя за тем, чтобы она не зацепилась за стойки (стендофы) в корпусе.

Задание 3. Сборка компьютера

- Цель: Установить все компоненты обратно в корпус в обратном порядке.

- Практическая часть:

  - Материнская плата: Установите материнскую плату в корпус на штатные стойки. Убедитесь, что порты на задней панели совпадают с вырезом в корпусе. Закрутите винты.

  - Блок питания: Установите БП на свое место и закрепите его винтами на задней стенке корпуса.

  - Процессор и охлаждение: Установите процессор в сокет на материнской плате (согласно ключу). Нанесите термопасту и установите кулер.

  - Оперативная память: Вставьте модули ОЗУ в слоты до щелчка защелок.

  - Видеокарта: Установите видеокарту в слот PCI-Express до щелчка фиксатора и закрепите ее винтом на корпусе.

  - Накопители: Установите SSD/HDD в корзину и закрепите их. Подключите к ним кабели питания и данных от БП и материнской платы.

Задание 4. Финальное подключение и проверка

- Цель: Подключить все кабели и выполнить первый запуск (POST-тест).

- Практическая часть:

  - Подключите к материнской плате все кабели от блока питания: основной 24-pin, дополнительный для процессора 4/8-pin, а также кабели для кулеров корпуса.

  - Подключите переднюю панель корпуса (кнопка питания, USB, аудио) к соответствующим разъемам на материнской плате (сверяйтесь с инструкцией от платы).

  - Закройте боковую крышку корпуса.

  - Подключите монитор, клавиатуру, мышь и кабель питания к системному блоку.

  - Включите компьютер нажатием кнопки питания на корпусе.

  - Если все сделано правильно, вы увидите на экране логотип производителя материнской платы или начальный экран загрузки (BIOS/UEFI). Это означает успешное прохождение самотестирования (POST).

Вывод

В ходе выполнения практической работы была полностью разобрана и успешно собрана обратно архитектура современного персонального компьютера. Этот процесс позволил наглядно изучить физическое взаимодействие всех ключевых компонентов: от материнской платы как центрального связующего элемента до периферийных устройств хранения данных и видеокарты.

Главным результатом является не только понимание того, как устроен ПК "изнутри", но и приобретение уверенности в обращении с его компонентами. Работа закрепила важность строгой последовательности действий при сборке (от больших элементов к малым) и аккуратности при подключении множества кабелей и шлейфов. Успешный первый запуск после сборки подтвердил правильность выполнения всех операций и продемонстрировал работоспособность системы в целом.

Практическая работа №7

Тема: Сборка и программирование роботизированной машинки на платформе Arduino

Цель работы:

- Освоить основы сборки механической платформы с использованием моторов и драйверов двигателей.

- Научиться подключать модули к плате Arduino и писать программы для управления движением.

- Создать автономного робота, способного выполнять простое задание по навигации.

Задание 1. Изучение компонентов и сборка шасси

- Теоретическая подготовка: Изучите назначение каждого компонента: плата Arduino (например, Uno), драйвер двигателей (например, L298N или Motor Shield), два DC-мотора с колесами, шасси, источник питания (батарейный отсек), соединительные провода.

- Практическая часть:

  - Соберите механическую основу: установите моторы на шасси и закрепите на них колеса.

  - Установите на шасси плату Arduino.

  - Установите на неё или рядом с ней драйвер двигателей (Motor Shield).

  - Подключите моторы к клеммам драйвера (обычно подписаны как Motor A и Motor B).

  - Подключите источник питания (батарейки) к клеммам драйвера (POWER). Драйвер имеет встроенный стабилизатор для питания Arduino (клемма 5V -> VCC на Motor Shield), поэтому отдельный USB-кабель для питания моторов не нужен.

Задание 2. Программирование базовых движений

- Цель: Написать скетч (программу) для управления движением машинки: вперед, назад, повороты, остановка.

- Практическая часть:

  - Подключите плату Arduino к компьютеру через USB.

  - В Arduino IDE напишите скетч, который использует библиотеку AFMotor (если у вас Adafruit Motor Shield) или напрямую управляет пинами через digitalWrite (для драйвера L298N).

  - Напишите функции для базовых команд:

    - goForward() - оба мотора вращаются вперед.

    - goBackward() - оба мотора вращаются назад.

    - turnLeft() - левый мотор назад, правый вперед.

    - turnRight() - левый мотор вперед, правый назад.

    - stop() - оба мотора останавливаются.

  - В основной функции loop() создайте простую последовательность, например: ехать вперед 2 секунды -> повернуть направо -> ехать вперед 2 секунды -> остановиться.

  - Загрузите скетч в плату и протестируйте движения машинки.

Задание 3. Написание программы для движения по маршруту

- Цель: Создать программу, которая заставляет машинку выполнить более сложный маневр, имитируя реальное задание.

- Практическая часть: Задание: "Доставить груз из точки А в точку Б с объездом препятствия".

  - На полу с помощью малярного скотча или веревки разметьте "трассу": прямая линия длиной ~1 метр ("коридор"), а в конце — "препятствие" (например, книга), которое нужно объехать слева, чтобы добраться до "цели" (обозначенной другим цветом точкой).

  - Напишите программу, которая реализует следующий алгоритм:

    - Проехать прямо вперед на ~1 метр.

    - Остановиться перед препятствием.

    - Сдать назад на 20 см.

    - Повернуть налево на 90 градусов.

    - Проехать вперед до цели.

    - Остановиться.

  - Для реализации этого алгоритма вам потребуется откалибровать задержки (delay()) для каждого движения, чтобы машинка проезжала нужное расстояние и поворачивала на нужный угол. Это делается опытным путем.

Задание 4. Привести алгоритм проектной работы

- Алгоритм создания проекта на Arduino:

  - Формулировка задачи: Четко определить, что должен делать робот (например, "следовать за светом", "объезжать препятствия", "двигаться по линии").

  - Подбор компонентов: На основе задачи выбрать необходимые модули (датчики, моторы, исполнительные механизмы).

  - Сборка макета: Соединить все компоненты на макетной плате или в виде готовой конструкции без окончательной пайки/крепления.

  - Написание кода: Разработать алгоритм и написать программу (скетч), разбив его на логические функции.

  - Тестирование и отладка: Загрузить код в Arduino и проверить работу каждого элемента отдельно и всей системы в целом. Исправить ошибки в коде или сборке.

  - Финализация: Закрепить все компоненты на постоянной основе, оформить проект и подготовить его к демонстрации.

Вывод

В ходе выполнения практической работы были получены ключевые навыки в области робототехники и программирования микроконтроллеров. Процесс сборки машинки наглядно продемонстрировал, как электрические компоненты (моторы, драйвер) и механические части (шасси, колеса) объединяются в единую систему под управлением программируемого "мозга" — платы Arduino.

Программирование движений позволило понять, как абстрактный код преобразуется в физическое перемещение объекта в пространстве. Решение задачи по проезду по маршруту показало важность алгоритмического мышления и необходимость калибровки для достижения точного результата. Эта работа является отличной базой для создания более сложных автономных роботов, способных реагировать на окружающую среду с помощью датчиков.